Connectarse al nostre server:

ssh -X paco1101@boada.ac.upc.edu

contrassenya:

paucesco

cada cop q començem executar dins el directori labs:

source environment.bash

per transferir fitxers de boada al nostre directori:
scp paco1101@boada.ac.upc.edu:lab1/pi/pi seq.c .

“you will be copying the source file pi seq.c located in directory lab1/pi of your home directory in boada to the current directory, represented with the ".", in the local machine, with the same name.”

per copiar el lab que toqui dins de boada:
cp /scratch/nas/1/par0/sessions/lab1.tar.gz .

accedim al directori lab1/arch/ i executem:

sbatch submit-arch.sh

obtindrem 5 fitxers:

amb:

vi lscpu-boada-11

obtenim:

per tancar un arxiu obert (visualitzat amb la comanda vi):

primer prémer ESC  i després  :q

amb:

vi lstopo-boada-11

obtenim:

amb:

xfig map-boada-11.fig

s’obre:

Hi ha 20 cores

Cada core físic pot executar 2 threads en concurrència

Concurrència: que va saltant en el temps entre un i l’altre thread

Si li diem q executi fins a 20 instruccions les fara en paral·lel

I fins a 40 ho farà en concurrencia

Mem. Principal: 47G + 47G

Cada socket té 2 cores

|  | Any of the nodes among boada-11 to boada-14 |
| --- | --- |
| Number of sockets per node | 2 |
| Number of cores per socket | 10 |
| Number of threads per core | 2 |
| Maximum core frequency | 3200 MHz |
| L1-I cache size (per-core) | 32KB |
| L1-D cache size (per-core) | 32KB |
| L2 cache size (per-core) | 1024KB |
| Last-level cache size (per-socket) | 14MB |
| Main memory size (per socket) | 47GB |
| Main memory size (per node) | 94GB |

per veure si l’script necessita paràmetres comanda:
usage

els submit s’envien a la cua amb:

"sbatch [-p partition] ./submit-xxxx.sh"

2 maneres d’executar:

amb la comanda squeue obtenim:

pi_omp.c -> pragma reparteix els rectangles del pi de manera q cada thread executi un rectangle diferent.

a part de pi_seq es pot fer un make de pi_omp (Targets del makefile)

amb

Interactive: Timing information	Queued: Timing information

| #threads | user | syst | elapsed | %CPU | user | syst | elapsed | %CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Although not useful for this code, you could disable the analysis of certain variables in the program using the following functions in the Tareador API: tareador_disable_object(&name_var)

// ... code region with memory accesses to variable name_var tareador_enable_object(&name_var)

| Version | T1 | T∞ | Parallelism |
| --- | --- | --- | --- |
| seq | 639.780.001 ns | 639.707.001 ns | 1.000114115 |
| V1 | 639.780.001 ns | 639.707.001 ns | 1.000114115 |
| V2 | 639.780.001 ns | 361.420.001 ns | 1,770184271 |
| V3 | 639.780.001 ns | 154.354.001 ns | 4,144887705 |
| V4 | 639.780.001 ns | 64.029.001 ns | 9,992034719 |
| V5 |  |  |  |

Hem compilat el document 3dfft_omp.c amb el make

Hem fet un submit amb el Sbatch: sbatch submit-strong-extrae.sh 3dfft_omp

Això ens ha generat un directory: 3dfft_omp-strong-extrae

Hem obert el pdf dins el directory amb xpdf modelfactor-tables.pdf

Si tenim 2 traces i volem veure la comparació en el temps hem de fer copy (botó dret) en una trace i paste default a l’altre.

Hem de fer synchronize 1 a tots dos traces i si fem zoom a una farem a l’altre.

Lo de color verd són les tasques.

A la linia 53 passa 256 tasques i crea totes las tasques que es veuen a dalt. (La primera info. la veiem a la taula d’abaix, i la segona a la d’adalt).

| Version | φ (%) | ideal S12 | T1 (ns) | T12 (ns) | real S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| initial version in 3dfft omp.c | 82.99 | 10,008 | 12602315055 | 1050192921 | 1,05 |
| new version with reduced parallelisation overheads | 83,18 | 9,9816 | 2211838714 | 184319892,8 | 3,08 |
| final version with improved φ | 99,96 | 11,9952 | 2880363240 | 240030270 | 5,54 |

El ideal vol dir que tota la part paralitzada la dividim en 12 parts.

φ = Tpar/T1

Sp = T1 ÷ Tp

Com comparar traces:

fer copy - paste i synchronize